# 数据采集上位机说明文档

（基于 Qt 的串口数据采集与协议解析工具）

# 一、项目简介

数据采集上位机是一款基于 Qt 框架的桌面应用程序，用于通过串口接收下位机/传感器设备的数据，依据 XML 协议文件对二进制或字符串数据帧进行解析，并在界面上实时显示各字段数值。软件支持多帧停靠显示、实时绘图、数据落盘存储等功能，适用于惯导、IMU、GPS 等设备的调试与数据采集场景。

软件启动后选择（或从菜单加载）XML 协议文件，即可按协议自动生成对应帧的显示窗口；打开串口后，接收到的字节流会被实时解析并显示，同时可按需开启实时绘图与数据保存。

# 二、技术栈

开发语言：C++（C++11）

图形框架：Qt 5.12.8（QtWidgets / QtSerialPort / QtXml）

编译器：MinGW 64-bit（GCC 7.3）

构建系统：qmake

# 三、核心功能

1. XML 协议加载：解析 <protocol>/<pos> 格式协议文件，按帧生成停靠窗口。

2. 串口收发：QSerialPort 异步收发，CCycleBuffer 环形缓冲接收。

3. 帧解析：帧同步、校验（ADD8/XOR8/CRC16/CRC32 等）、字段解码（大小端/缩放/进制显示）。

4. 多帧停靠显示：每个协议帧一个可拖拽的 QDockWidget，卡片网格实时显示字段名/数值/单位。

5. 状态栏：串口/收发状态灯、收发总字节、收发速率、收发比、帧率、错误计数。

6. 实时存储：每帧一个 txt 文件，实时落盘。

7. 实时绘图：选帧勾变量，X 轴支持帧数/时间两种单位，Y 轴自动（平滑），暂停后缩放/平移/读数。

# 四、软件架构与文件结构

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| main.cpp | 程序入口；Fusion 样式、高DPI、应用名设置 |
| mainwindow.h/.cpp | 主窗口：串口收发、帧解析、停靠布局、实时存储、绘图入口 |
| protocolloader.h/.cpp | XML 协议解析；帧解码（parseFrameToValues / parseFrameToDoubles）；校验 |
| dongtai.h | AutoGridWidget 卡片网格控件（字段名/数值/单位） |
| serialconfigdialog.h/.cpp | 串口配置对话框 |
| plotwindow.h/.cpp | 实时绘图窗口与绘制控件 |
| ccyclebuffer.h/.cpp | 环形接收缓冲 |

# 五、数据流与更新逻辑

数据从串口进入界面，整体链路如下（自上而下）：

串口 readyRead 信号

↓ readAll() 读取字节

CCycleBuffer 环形缓冲（接收缓冲，容量 512KB）

↓ drainRxCycle() 抽出数据

m_rxBuffer（QByteArray 解析缓冲）

↓ parseRxBuffer()

帧同步 → 切帧 → 校验 → 字段解码

↓

FrameUpdate { values(显示字符串), nums(数值) }

├── m_pending ──→ flushUi(30ms) ──→ 卡片网格显示

└── signalFrameUpdate(每帧) ──→ 实时绘图窗口

说明：数字显示采用 30ms 节流（同一帧在 30ms 内多次到达时只取最新值刷新界面，避免高频重绘）；绘图则逐帧推送，保证每一帧都被绘制。

# 六、数据刷新率

| 项目 | 频率/间隔 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 串口数据接收 | 实时 | readyRead 信号触发，有数据立即读取 |
| 帧解析 | 每帧实时 | 收到字节后立即解析 |
| 数字显示刷新 | 30ms（约33Hz） | 节流取每帧最新值 |
| 绘图数据推送 | 每帧 | 每解析一帧推一次 |
| 绘图重绘 | 30ms（约33Hz） | 定时重绘 + 大数据按像素 min/max 抽取 |
| 帧频/统计刷新 | 1000ms | 每秒更新状态栏统计 |
| 帧指示灯 | 1s 无数据熄灭 | 有数据亮，1 秒无数据熄灭 |

# 七、XML 协议格式

协议文件根节点为 <protocol>，其子节点 <pos>（也支持 <pos0>、<pos1> 等变体）表示一个数据帧；<command> 节点会被跳过。

帧节点主要属性：text（窗口标题）、lenth（帧总长，仅供参考）、isString（是否字符串帧）、separator（分隔符）、endMark（帧尾，十六进制）、byteEndian（大小端，big/little）。

帧内子节点：<HEADER value="AA 55"/> 定义帧头；字段节点定义每个数据项，属性含 type（数据类型）、text（显示名）、unit（单位）、scale（缩放）、lenth（字节长度覆盖）、base（16/2 进制显示）；<CHECKSUM start end count CRC/> 定义校验。

## 二进制帧示例

<pos class="Packet" text="导航数据" byteEndian="big" lenth="45">

<HEADER value="AA 55"/>

<time type="byte" text="帧计数"/>

<x type="float" text="航向" unit="度"/>

<pitch type="Int16" text="俯仰" scale="0.01" unit="度"/>

<status type="byte" text="状态" base="16"/>

<CHECKSUM start="0" end="43" count="1"/>

</pos>

## 字符串帧示例（NMEA 风格）

<pos class="Packet" text="GNGGA数据" isString="true" separator=", *" endMark="0D 0A">

<HEADER value="$GNGGA"/>

<lat type="string" text="GPS纬度"/>

<lon type="string" text="GPS经度"/>

<CHECKSUM count="2"/>

</pos>

# 八、帧解析流程

1. 找帧头：在所有帧中寻找最早出现的帧头字节。

2. 去垃圾：丢弃帧头之前的杂散字节。

3. 切帧：字符串帧按帧尾 endMark 定位；二进制帧按帧长（校验区间 end+count+1 优先，其次 lenth，最后字段累加）切分。

4. 校验：按协议校验算法（ADD8/XOR8/ADD16/Modbus CRC16/CCITT CRC16/CRC32）验证，失败则跳过 1 字节重同步并计数。

5. 解码：按字段类型、大小端、缩放系数解码出显示值；同时输出数值供绘图。

6. 分发：显示值走 30ms 节流刷新卡片；数值逐帧推给绘图窗口；开启保存时逐帧写入 txt。

（本文档由程序自动整理生成，随软件实现同步更新。）